Проволочно-вырезной электроэрозионный станок

KD1000ZL

|  | - Система ЧПУ на базе Windows XP - CAM система интегрирована в ЧПУ - PLC контроль натяжения и перемотки проволоки - Серводвигатели на осях X/Y - Высокоточные линейные направляющие HIWIN - Шероховатость до Ra 0,8 Kingred |
| --- | --- |

| KD1000ZL | Серия KD |
| --- | --- |

## Конструктивные особенности:

| Компактный эргономичный дизайн |  |
| --- | --- |

| V U Z X Y «С»-образная конструкция с верхней колонной без пустот исключает появление деформации, более жесткая по сравнению с «F»-образной структурой |  | Литая станина из высококачественного чугуна HT250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «T»- образная конструкция основания станины позволяет свести к минимуму деформации в крайних точках перемещения крестообразного стола |  | Литой рабочий стол с ребрами жесткости |  |  |
| Жесткие салазки осей X и Y с внутренним оребрением. Прочная конструкция станины и рабочего стола. |  | Серводвигатели и сервоприводы рабочего стола, обеспечивающие высокую точность перемещения и надежность. |  |  |
| Высокоточные линейные направляющие HIWIN класса “P” осей X, Y и класса “H” осей U, V, Z |  |  |  |  |
| Высокоточные ШВП класса “P” |  |  |  |  |
| Сдвоенные высокоточные линейные направляющие HIWIN класса “H” на осях U, V, Z |  |  |  |  |
| - Запатентованная вертикальная конструкция узла для обработки углов ±12°/80 мм, оси U, V приводятся в движение микрошаговыми двигателями, высокоточными ШВП по линеыйным направляющим. - Выносной пульт управления для максимального удобства. - Z-ось может быть выставлена по отношению к заготовке с минимальным зазором без переналадки. - Не требуется перематывать проволоку при установке Z-оси, что очень удобно при обработке заготовки с переменной высотой. |  |  |  |  |
| Двигатель протяжки и натяжения проволоки Фиксированный барабан Серводвигатель проволочного барабана PLC контролируемое авто-натяжение проволоки Точскрин PLC контроллера барабана |  |  |  |  |
| Сенсорный экран PLC системы управления движения проволочного барабана |  |  |  |  |
| Сервопривод барабана Охлаждение электрошакфа Дистанционный пульт перемещения X, Y, U, V, Z 21.5’’ сенсорный экран Сервопривод Y Сервопривод натяжения проволоки Сервопривод X |  |  |  |  |
| Система ЧПУ на базе системы Windows имеет встроенную CAM систему KCUT, которая позволяет создать управляющую программу на станке без использования дополнительного ПО, а встроенная функция «Автотехнолог» сама подберет оптимальные режимы резания. Функции системы ЧПУ: - Определение кромки заготовки - Определение центра отверстия - Функция «Автотехнолог» - Возврат в исходную точку - Режим имитации - Защита от порыва проволоки |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | KD1000ZL |
| --- | --- |
| Перемещение X×Y, мм | 700×1000 |
| Z ось, мм | 350 |
| Максимальный размер заготовки, мм | 950×1170× 340 |
| Максимальная масса заготовки, кг | 1000 |
| Угол наклона проволоки | ±10°/80 мм |
| Точность линейной обработки, мм | 0,015/100мм |
| Точность конусной обработки, мм | 0,03 |
| Наилучшая шероховатость поверхности, мкм | Ra 0,8 |
| Максимальная производительность, мм2/мин | 260 |
| Диаметр проволоки, мм | Ø0,12 – 0,25 |
| Скорость перемотки проволоки, м/с | 10,4 |
| Разрешение импульсов, мм/импульс | 0,001 |
| Общая потребляемая мощность, кВА | 3 |
| Максимальный ток обработки, А | 7 |
| Габаритные размеры станка в сборе, мм | 2800×2400×2100 |
| Габаритные размеры бака СОЖ, мм | 1045×600×747 |
| Общая масса станка, кг | 6000 |

Стандартная комплектация:

ЧПУ с промышленной клавиатурой, LCD дисплеем на базе Windows XP

CAM система

Моторизированное перемещение по оси Z

Бак СОЖ

Насос с комплектом кабелей

Выносной пульт управления

Узел натяжения и перемотки проволоки

Шаблон для выставления вертикальности проволоки

Катушка молибденовой проволоки 2000 м – 1 шт.

СОЖ 2кг банка – 1 шт.

Фильтр СОЖ – 2 шт.

Высокоточные направляющие HIWIN (Тайвань) X/Y

Серводвигатели на осях X/Y

Микрошаговые двигатели на осях U/V

Трансформатор

Генератор импульсов

Автоматическая система смазки

Автоматическая система контроля натяжения проволоки

## Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

## Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

## Гарантия 1 год. Собственный сервис.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Проволочно-вырезной электроэрозионный станок Kingred KD1000ZL Опции, включенные в стоимость: Катушка молибденовой проволоки 2000 м – 1 шт. СОЖ 2кг банка – 1 шт. Фильтр СОЖ – 2 шт. | 391 188 CNY |