Полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу колонного типа IRONMAC

CUT-500CSAF

C– портальный типа конструкции на колонне
SA – полуавтоматический тип управления
F – поворотная пильная рама

|  | - Колонная конструкция в 2 раза увеличивается срок службы оборудования и износ инструмента за счет отсутствия вибраций. - Прямолинейность реза до ±0,2 мм - Гидравлические тиски – автоматический зажим и разжим заготовки, позволяет сэкономить до 15% вспомогательного времени на обслуживание станка. - Возможность углово резки до 45 градусов. |
| --- | --- |

Конструктивные особенности:

|  | Тиски оснащены гидроподжимом, который позволяет надежно и быстро зафискировать заготовку. В базовую комплектацию входит устройство для пакетной резки (при необходимости) его можно снять. Тиски приводятся в движение при помощи кнопки на пульте управления. |
| --- | --- |
|  | Натяжение полотна осуществляется устройством гидравлического натяжения. |
|  | Перпендикулярность реза обеспечивается при помощи направляющих с твердосплаными пластинами и подшипниками. Вылет направляющих можно изменять, их рекомендуется выставлять максимально близко к заготовке. |
|  | Станок оснащен инвертором для плавной регулировки скорости полотна. Кнопочный пульт управления станком – самый популярный, удобный и надежный метод управления в условиях промышленного производства. |
|  | Щетка очистки полотна. Увеличивает долговечность режущего инструмента. |
|  | Возможность поворота пильной рамы до 45° позволяет осуществлять распил заготовок под углом без перемещения заготовки. Основание рамы оснащено удобным транспортиром (лимбом) для выставления угла распила. |

Технические характеристики

| Модель | CUT-500СSAF |
| --- | --- |
| Тип | Полуавтоматический |
| Конструкция | Портального типа на колоннах |
| Подача пильной рамы | Гидравлическая |
| Зажим заготовки | Гидравлический |
| Распил круга 90° , мм | 500 |
| Распил квадрата 90°, мм | 650х500 |
| Распил круга 45°, мм | 330 |
| Распил квадрата 45°, мм | 500x330 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность гидравлической помпы, кВт | 1,5 |
| Мощность охлаждающей помпы, кВт | 0,125 |
| Высота рабочего стола, мм | 700 |
| Размер ленточного полотна, мм | 41x1.3x6200 |
| Скорость ленточного полотна, м/мин | Плавная регулировка 20-100 |
| Минимальная длина распиливаемой заготовки, мм. | 240 |
| Вес, кг | 2800 |
| Габариты, мм | 3600×2000×2400 |

Стандартная комплектация:

Полотно ленточной пилы

Руководство по эксплуатации

Щетка для очистки ленточного полотна

Механическое натяжение полотна ленточной пилы

Рабочее освещение

Фиксатор начального положения пильной рамы

Приемный стол

Дополнительная комплектация:

Инвертор для плавной регулировки скорости полотна

Гидравлическое натяжение полотна

Вертикальный прижим для пакетной резки

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис.

Стоимость оборудования:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| (МС 347187) CUT-500CSAF Полуавтоматический ленточнопильный станок колонного типа Опции, включенные в стоимость: - Вертикальный прижим для пакетной резки стандартный - Гидравлическое натяжение полотна - Инвертор | 155 921 CNY |