Полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу IRONMAC

CUT-250SAF

SA – полуавтоматический тип управления
F – поворотная пильная рама

|  | - Поворотная пильная рама дает возможность распиливать заготовки под углом 45° - Высокая точность резки: 0,1-1,5 мм, отклонение от вертикали до 0,05 мм - Малая ширина пропила (до 1,5 мм) экономит расход металла - Высокое качество поверхности реза |
| --- | --- |

|  | Обзор на станок |  |
| --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

| Поворотная пильная рама до 45 ° позволяет обеспечить распил под углом без вращения заготовки На станке, внизу поворотного основания есть транспортир с дискретностью 1 градус, для того, чтобы выставить необходимый угол распила, необходимо ослабить фиксатор, устанавить необходимый угол и зафиксировать его. Для проверки точности линии реза на станке установлен лазерный указатель. |  |
| --- | --- |
| Управление происходит с помощью интуитивно понятного кнопочного пульта управления. Автоматический останов по окончанию распила Автоматический останов или блокировка запуска при открытии основных узлов станка, а также при перегрузках электрической сети |  |
| Автоматический подъем и опускание пильной рамы (гидравлическая система) |  |
| Рециркулирующая система подачи СОЖ |  |
| Регулировка ширины распила материала |  |
| Станок оснащен линейкой с механическим упором для фиксирования длины реза |  |
| Механическая регулировка натяжения ленточного полотна |  |

Технические характеристики

| Модель | CUT-250SAF |
| --- | --- |
| Тип | Полуавтоматический |
| Регулировка подачи | Гидроцилиндр |
| Поворот | Пильная рама |
| Зажим заготовки | Гидравлический |
| Распил под 90° ●, мм | 254 |
| Распил под 90° ■, мм | 254 |
| Распил под 90°, мм | 406х160 |
| Распил под 45° ●, мм | 170 |
| Распил под 45° ■, мм | 170 |
| Распил под 45°, мм | 160x190 |
| Размер полотна, мм | 27х0,9х3215 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Скорость полотна, м/мин | 29,50, 73, 95 |
| Габаритные размеры, мм | 1890х780х1430 |
| Вес, нетто/брутто, кг | 420/553 |

Стандартная комплектация:

Полотно ленточной пилы

Руководство по эксплуатации

Щетка для очистки ленточного полотна

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис.

Стоимость оборудования:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| (МС 334899) CUT-250SAF Полуавтоматический ленточнопильный станок | 40 892 CNY |