Проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный станок DK7750

|  | - Система ЧПУ на базе Windows XP - CAM система интегрирована в ЧПУ - Устройство натяжения и перемотки проволоки - Шаговые двигатели на осях X/Y - Высокоточные линейные направляющие HIWIN - Шероховатость до Ra 1,2 |
| --- | --- |

Серия DK77

## Конструктивные особенности:

| Система ЧПУ на базе Windows XP имеет встроенную CAD/CAM систему, которая позволяет создать управляющую программу «с нуля» на станке без использования дополнительного программного обеспечения, а встроенная функция «Автотехнолог» сама подберет оптимальные режимы резания. |  |
| --- | --- |
| Функции системы ЧПУ: - Определение кромки заготовки - Определение центра отверстия - Функция «Автотехнолог» - Возврат в исходную точку - Режим имитации - Защита от порыва проволоки |  |
| - Высокоточные линейные направляющие HIWIN рельсового типа повышают стабильность получения максимальных точности и шероховатости - Высокоточные ШВП |  |
| Прецизионные фильеры 0,192 мм исключают вибрацию проволоки, повышают точность реза и улучшают шероховатость поверхности. |  |
| Комплект оптических линеек осей X, Y с УЦИ |  |
| Улучшенное устройство натяжения проволоки |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | DK7750 |
| --- | --- |
| Перемещение рабочего стола X×Y, мм | 500 × 630 |
| Рабочий стол, мм | 680 × 960 |
| Максимальная толщина резания, мм | 500 |
| Максимальный угол наклона проволоки | ±6°/80 мм |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Тип конструкции направляющих проволоки | регулируемая |
| Максимальная производительность, мм2/мин | 150 |
| Средняя эффективная производительность, мм2/мин | 100 |
| Наилучшая шероховатость поверхности, мкм | Ra 2,5 – при однопроходной обработке Ra 1,2…1,5 – при многопроходной обработке |
| Диаметр проволоки, мм | Ø0,12 – 0,25 |
| Максимальный рабочий ток, А | 10 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Точность обработки, мм | 0,015/100мм |
| Электропитание | 3 фазы × 380 В × 50 Гц |
| Габариты станка, мм | 2100 × 1900 × 1900 |
| Масса станка | 2000 |

Стандартная комплектация:

ЧПУ на базе Windows XP, LCD монитор

Встроенная CAD/CAM система на основе «AUTOCAD»

Высокоточные линейные направляющие осей X, Y HIWIN (рельсовый тип)

Высокоточные ШВП

Выносной пульт управления

Узел натяжения и перемотки проволоки

Шаблон для выставления вертикальности проволоки

Бак СОЖ

Насос с комплектом кабелей

Генератор импульсов

Автоматическая система смазки

## Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

## Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

## Гарантия 1 год. Собственный сервис.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный станок IRONMAC DK7750 Опции, включенные в стоимость: Оптические линейки с УЦИ – 1 компл. Устройство натяжения проволоки – 1 компл. Прецизионные фильеры 0,192 мм – 1 компл. Катушка молибденовой проволоки 2000 м – 2 шт. СОЖ 2кг банка – 2 шт. Фильтр СОЖ – 2 шт. | 109 270 CNY |