Полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу IRONMAC

CUT-330SAF

SA – полуавтоматический тип управления
F – поворотная пильная рама

|  | - Поворотная пильная рама дает возможность распиливать заготовки под углами: +60° и -45° - Станок оснащен полноходовыми гидравлическими тисками - Пульт управления вынесен отдельно, для удобства эксплуатации - Редуктор на главном двигателе – самый надежный, «неубиваемый» тип привода на ленточнопильных станках. |
| --- | --- |

|  | Обзор на станок |  |
| --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

|  | Станок CUT - 330SAF имеет возможность поворота пильной рамы (вправо/влево) на угол +60° -45° |
| --- | --- |
|  | Пульт управления вынесен отдельно, для удобства эксплуатации. Пульт управления можно перемещать относительно станка. Кнопочный пульт управления оснащен защитными ключами |
|  | Натяжение полотна осуществляется при помощи специального маховика. Это позволяет контролировать натяжение полотна, тем самым позволяет увеличить срок службы инструмента. |
|  | Регулировка ширины распила позволяет исключить «болтание» полотна при распиле заготовок малого диаметра и дает возможность применить более агрессивный режим резания |
|  | Станок оснащен гидравлическими тисками, который позволяет надежно зафиксировать заготовку и экономят до 30% времени на зажатие заготовок. |
|  | Подача СОЖ осуществляется через направляющие, также есть отдельный подвод непосредственно в зону реза. СОЖ охлаждает заготовку во время резки и вымывает стружку. |

Технические характеристики

| Модель | CUT-330SAF |
| --- | --- |
| Тип | Полуавтоматический |
| Конструкция | Маятниковый |
| Подача пильной рамы | Гидравлическая |
| Зажим заготовки | Гидравлический |
| Распил круга 90o, мм | 330 |
| Распил прямоугольника 90o, мм | 460x250 |
| Распил круга +45o, мм | 305 |
| Распил прямоугольника +45o, мм | 305x250 |
| Распил круга +60o, мм | 205 |
| Распил прямоугольника +60o, мм | 205x250 |
| Распил круга -45o, мм | 305 |
| Распил прямоугольника -45o, мм | 305x250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5/2,2 |
| Размер ленточного полотна, мм | 27×0.9×3960 |
| Скорость ленточного полотна, м/мин | 40/80 |
| Вес, кг | 1060/900 |
| Габариты, мм | 2300x1050x1630 |

Стандартная комплектация:

Полотно ленточной пилы

Руководство по эксплуатации

Щетка для очистки ленточного полотна

Полноходовые гидравлические тиски

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис.

Стоимость оборудования:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| (МС 354086) CUT-330SAF Полуавтоматический ленточнопильный станок | 65 538 CNY |